# XP3018-AO、DO_DI 共8通道

来源 PDF：XP3018-AO、DO_DI 共8通道.pdf

正文按 PDF 文字层提取；图片按原 PDF 内嵌对象单独保留。

# 第 1 页

数据采集模块

XP3018系列8路I/O数据采集模块

基本性能

■ 1～8通道，可选择AO（模拟量输出）、DO（开关量输出）或DI（开关量输入）。AO、DO和DI的通道总数不能超过8通道。

数据采集模块

■ 通道间隔离；通道与通讯、模块供电隔离。

■ RS485通讯，采用Modbus-RTU协议（从机模式）。

■ 10VDC～32VDC供电，消耗功率小于8W。

选型说明

型号代码                                        技术规格

XP3018-   8路IO模块，1～8通道，可以选择模拟量输出、开关量输出或开关量输入

外形尺寸             145X110X40mm 导轨安装

继电器输出（选件）

（250V AC/3A，阻性   □A   0A表示无继电器输出，1A～8A代表1～8点继电器输出，8点均为常开+常闭触点

负载）

开关量输入（选件）              □K   0K表示无开关量输入，1K～8K代表1～8点外部开关量输入

模拟量输出路数（选件）                 □M   0M表示无模拟量输出，1M～8M代表1～8路模拟量输出

1   电流输出（4～20）mA、（0～20）mA、（0～10）mA

模拟量输出类型 （选件）

（分辨率：1/10000；负载能力600Ω）                2   电压输出（0～5）V、（1～5）V

3   电压输出（0～10）V

*注：XP3018模块最多只有8个通道，因此继电器输出、开关量输入和模拟量输出的通道总数不能超过8路。如下举例：

例1：选择8路模拟量输出，且模拟量输出类型选择为4-20mA时，型号为：XP3018-0A0K8M1。

例2：选择4路继电器输出和4路模拟量输出，若模拟量输出类型选择为4-20mA，则型号为：XP3018-4A0K4M1。

例3：选择2点继电器输出、2点开关量输入后及4路模拟量输出，若模拟量输出类型选择为0-5V，则型号为：XP3018-2A2K4M2。

外观                                           端子图

242322212019 181716151413 1211109 8 7 6 5 4 3 2 1

DO                                                  DO

AO + - + -        +- +-        +- +-      + - + - AO

DI + - + -        +- +-        +- +-      + - + - DI

C H 8 C H7 C H 6 C H5 C H4 C H3 C H2 C H1

DC

RS485 24V

B AG + -

苏州迅鹏仪器仪表有限公司             电话:0512-68381801/02     传真:0512-68381803                             网址:www.surpon.com