| XP3018系列8路I/O数据采集模块 XP3018系列8路I/O数据采集模块 基 本 性 能 基 本 性 能 ■ ～通道，可选择 （模拟量输出）、 （开关量输出）或 （开关量输入）。 、 和 的通道总数不能超过通道。 1 8 AO DO DI AO DO DI 8 ■ 通道间隔离；通道与通讯、模块供电隔离。 ■ 通讯，采用 协议（从机模式）。 RS485 Modbus-RTU ■ ～ 供电，消耗功率小于 。 10VDC 32VDC 8W 选 型 说 明 选 型 说 明 型号代码 XP3018- 8路IO模块，1～8通道，可以选择模拟量输出、开关量输出或开关量输入 外形尺寸 导轨安装 145X110X40mm 继电器输出（选件） （250V AC/3A，阻性 □ 表示无继电器输出， ～ 代表～点继电器输出，8点均为常开常闭触点 A 0A 1A 8A 1 8 + 负载） 开关量输入（选件） □ 表示无开关量输入， ～ 代表～点外部开关量输入 K 0K 1K 8K 1 8 模拟量输出路数（选件） □ 表示无模拟量输出， ～ 代表～路模拟量输出 M 0M 1M 8M 1 8 1 电流输出（4～20）mA、（0～20）mA、（0～10）mA 模拟量输出类型 （选件） 电压输出（～）、（～） 2 0 5 V 1 5 V （分辨率：1/10000；负载能力600Ω） 电压输出（～ ） 3 0 10 V *注： 模块最多只有个通道，因此继电器输出、开关量输入和模拟量输出的通道总数不能超过路。如下举例： XP3018 8 8 例1：选择8路模拟量输出，且模拟量输出类型选择为4-20mA时，型号为：XP3018-0A0K8M1。 例：选择路继电器输出和路模拟量输出，若模拟量输出类型选择为 ，则型号为： 。 2 4 4 4-20mA XP3018-4A0K4M1 例：选择点继电器输出、点开关量输入后及路模拟量输出，若模拟量输出类型选择为 ，则型号为： 。 3 2 2 4 0-5V XP3018-2A2K4M2 外 观 端 子 图 外 观 端 子 图 苏州迅鹏仪器仪表有限公司 电话 传真 网址 :0512-68381801/02 :0512-68381803 :www.surpon.com | 数据采集模块数据采集模块 数 据 采 集 模 块 技术规格 22212019181716151413121110987654321 2423 D O D O - - - - - - - - A O + + + + + + + +A O D I - - - - - - - -D I + + + + + + + + C H 8C H7 C H 6C H5C H4C H3 C H2C H1 DC RS48524V B AG + - |
| --- | --- |